C_mexMatlab使用说明

一、文件

（1）、XINGYING_API_C_mex_Matlab文件夹--------客户端接收程序，供参考。

（2）、lib文件夹--------动态库相关文件，包括“.h”、“.lib”、“.dll”文件。

二、XINGYING_API_C_mex_Matlab操作流程（SDK数据接收验证）

（1）、设置电脑IP为10.1.1.198，子网掩码为255.255.255.0。关闭防火墙和网络拦截软件。

（2）、以管理员的方式运行XINGYING动捕软件。

（3）、设置菜单栏=》视图=》数据广播 =》网卡地址为“10.1.1.198”。

（4）、勾选菜单栏=》视图=》数据广播 =》启用SDK点击开启。

（5）、实时模式下，点击运行；

或者，后处理模式下，播放数据。

（6）、运行XINGYING_API_C_mex_Matlab中的Compile_XINGYING_API_C_mex_Matlab.m，即可接收到SDK数据。

注意：在后处理模式下，需要先关闭客户端接收程序，才能切换动捕数据。

三、XINGYING_API_C_mex_Matlab在Matlab中使用说明

（1）、动捕系统连接初始化（输入XINGYING动捕软件NIC Address）

int retCode = -1;

retCode = theClient->Initialize(szServerIP);//szMyIPAddress：Client IP (local IP)；szServerIP：Server IP (computer IP running motion capture software)

（2）、获取数据描述信息

sServerDescription ServerDescription;

memset(&ServerDescription, 0, sizeof(ServerDescription));

theClient->GetServerDescription(&ServerDescription);

sDataDescriptions* ps = nullptr;

theClient->GetDataDescriptions(&ps);

dataDescription描述信息解析：

ps->nDataDescriptions ------ 描述信息数量

const auto& dataDescription = ps->arrDataDescriptions[dsIndex];

dataDescription.type ------ 描述信息类型；1---Descriptor_MarkerSet；2---Descriptor_RigidBody；3---Descriptor_Skeleton；4---Descriptor_ForcePlate

dataDescription.Data.MarkerSetDescription->szName---描述信息中Markerset名称

dataDescription.Data.MarkerSetDescription->nMarkers---描述信息中Markerset包含的点的数量

dataDescription.Data.MarkerSetDescription->szMarkerNames[markerIndex]---描述信息中Markerset包含的第markerIndex个点的名称

dataDescription.Data.RigidBodyDescription->szName ---描述信息中刚体名称

dataDescription.Data.SkeletonDescription->szName ---描述信息中骨架名称

dataDescription.Data.SkeletonDescription->nRigidBodies ---描述信息中骨架包含的骨段数量

dataDescription.Data.SkeletonDescription->RigidBodies[boneIndex] .ID;

--描述信息中骨架包含的第boneIndex个骨段的ID

dataDescription.Data.SkeletonDescription->RigidBodies[boneIndex] .szName---描述信息中骨架包含的第boneIndex个骨段的名称

dataDescription.Data.ForcePlateDescription->nChannels---描述信息中测力台的通道数量

dataDescription.Data.ForcePlateDescription->szChannelNames[channelIdx]---描述信息中测力台的第channelIdx个通道的名称

theClient->FreeDataDescriptions(ps);//注意：需要释放ps

ps = nullptr;

（3）、获取数据信息（注意：需要和（5）对应使用）

sFrameOfMocapData* data = theClient->GetLastFrameOfMocapData();

data数据信息解析：

data->iFrame------数据的帧号

data->Timecode------数据的时间码信息，需使用（4）解码

data->TimecodeSubframe------数据的时间码信息，需使用（4）解码

data->iTimeStamp------数据的时间戳信息

data->nMarkerSets---数据的Markerset数量

sMarkerSetData* markerset = &data->MocapData[i];

markerset->szName---数据的第i个Markerset的名称

markerset->nMarkers---数据的第i个Markerset包含的Marker的数量

markerset->Markers[i_Marker][0]---数据的第i个Markerset包含的第i_Marker个点的X坐标

markerset->Markers[i_Marker][1]---数据的第i个Markerset包含的第i_Marker个点的Y坐标

markerset->Markers[i_Marker][2]---数据的第i个Markerset包含的第i_Marker个点的Z坐标

data->nRigidBodies---数据的刚体的数量

data->RigidBodies[i].ID---数据的第i个刚体的ID

data->RigidBodies[i].x---数据的第i个刚体的X坐标

data->RigidBodies[i].y---数据的第i个刚体的Y坐标

data->RigidBodies[i].z---数据的第i个刚体的Z坐标

data->RigidBodies[i].qx---数据的第i个刚体的旋转信息四元数Qx

data->RigidBodies[i].qy---数据的第i个刚体的旋转信息四元数Qy

data->RigidBodies[i].qz---数据的第i个刚体的旋转信息四元数Qz

data->RigidBodies[i].qw---数据的第i个刚体的旋转信息四元数Qw

data->RigidBodies[i].nMarkers---数据的第i个刚体包含的Marker的数量

data->RigidBodies[i].MarkerIDs[iMarker]---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的ID

data->RigidBodies[i].Markers[iMarker][0]---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的X坐标

data->RigidBodies[i].Markers[iMarker][1]---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的Y坐标

data->RigidBodies[i].Markers[iMarker][2]---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的Z坐标

data->nSkeletons---数据的骨架的数量

data->Skeletons[i].skeletonID---数据的第i个骨架的ID

data->Skeletons[i].nRigidBodies---数据的第i个骨架包含的骨段的数量

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].ID---数据的第i个骨架中第j段骨段的ID

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].x---数据的第i个骨架中第j段骨段的X坐标

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].y---数据的第i个骨架中第j段骨段的Y坐标

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].z---数据的第i个骨架中第j段骨段的Z坐标

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].qx---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qx

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].qy---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qy

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].qz---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qz

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].qw---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qw

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].nMarkers---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的Marker数量

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].MarkerIDs[iMarker]---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的第iMarker个Marker的ID

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].Markers[iMarker][0]---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的第iMarker个Marker的X坐标

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].Markers[iMarker][1]---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的第iMarker个Marker的Y坐标data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].Markers[iMarker][2]---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的第iMarker个Marker的Z坐标

data->nOtherMarkers---数据的未命名Marker数量

data->OtherMarkers[i][0]---数据的第iMarker个未命名Marker的X坐标

data->OtherMarkers[i][1]---数据的第iMarker个未命名Marker的Y坐标

data->OtherMarkers[i][2]---数据的第iMarker个未命名Marker的Z坐标

data->nAnalogdatas---数据的模拟通道数量

data->Analogdata[i]---数据的第i个模拟通道的数据

data->nLabeledMarkers---数据的所有命名点的数量

data->LabeledMarkers[iLabeledMarkers].x---数据的第iLabeledMarkers个命名点的X坐标

data->LabeledMarkers[iLabeledMarkers].y---数据的第iLabeledMarkers个命名点的Y坐标

data->LabeledMarkers[iLabeledMarkers].z---数据的第iLabeledMarkers个命名点的Z坐标

data->LabeledMarkers[iLabeledMarkers].size---数据的第iLabeledMarkers个命名点的大小

（4）、时间信息解码

int hour, minute, second, frame, subframe;

bool bValid = theClient->DecodeTimecode(data->Timecode, data->TimecodeSubframe, &hour, &minute, &second, &frame, &subframe);

（5）、释放数据信息内存（注意：需要和（3）对应使用）

theClient-> NokovFreeFrame (data);

（6）、结束部分添加的代码，与动捕系统断开连接

theClient->Uninitialize();

四、数据说明

（1）、坐标系为右手坐标系

（2）、对于Markerset中已经定义的Marker，由于软件操作问题、Marker遮挡等原因，造成丢点或识别不到的情况，X、Y、Z坐标值会填充为9999999.000000