SimulinkSDK使用说明

一、文件

（1）、XINGYING_SimulinkDemo文件夹--------客户端接收程序，供参考。

（2）、lib文件夹--------动态库相关文件，包括“.h”、“.lib”、“.dll”文件。

二、XINGYING_SimulinkDemo操作流程（SDK数据接收验证）

（1）、设置电脑IP为10.1.1.198，子网掩码为255.255.255.0。关闭防火墙和网络拦截软件。

（2）、以管理员的方式运行XINGYING动捕软件。

（3）、设置菜单栏=》视图=》数据广播 =》网卡地址为“10.1.1.198”。

（4）、勾选菜单栏=》视图=》数据广播 =》启用SDK点击开启。

（5）、实时模式下，点击运行；

或者，后处理模式下，播放数据。

（6）、运行XINGYING_SimulinkDemo中的XINGYING_SimulinkDemo.slx，即可接收到SDK数据。

本程序默认在10.1.1.198的电脑上接收数据，接收的数据为第iMarkerset个Markerset中，第iSegments个segment的骨骼数据。（帧号：FrameNo；位移信息：Tx，Ty，Tz；旋转信息：Qx，Qy，Qz，Qw）

注意：在后处理模式下，需要先关闭客户端接收程序，才能切换动捕数据。

iMarkerset和iSegments从0开始取值

三、XINGYING_SDK在Simulink中使用的注意事项（以demo中的S-Function Builder方式说明）

（1）、设置代码生成的语言为C++

（2）、包含动态库

nokov_sdk.lib

（3）、包含头文件

#include <math.h>

#include <stdio.h>

#include <tchar.h>

#include <conio.h>

#include <winsock2.h>

#include "NokovSDKTypes.h"

#include "NokovSDKClient.h"

#include <iostream>

（4）、函数声明

unsigned int MyServersDataPort = 3130;

unsigned int MyServersCommandPort = 3131;

NokovSDKClient* theClient;

char szMyIPAddress[128] = "";

char szServerIPAddress[128] = "";

int iMarkerset_in=0;

int iSegments_in=0;

int FrameNo_out=0;

int curFrmNo = 0;

double Tx_out=0;

double Ty_out=0;

double Tz_out=0;

double Qx_out=0;

double Qy_out=0;

double Qz_out=0;

double Qw_out=0;

注意：如果需要定义多个输出，可以在此增加多个输出的中间变量

（5）、设置采样

（6）、设置输入端口和输出端口，输入端口数据类型为int32，输出端口数据类型为double。注意：如果需要多个输入或输出，可以在此添加输入或输出端口

（7）、初始部分添加的初始化代码

// create NokovSDK client

theClient = new NokovSDKClient();

int retCode = -1;

retCode = theClient->Initialize("10.1.1.198");//szMyIPAddress:Client IP (local IP);szServerIP:Server IP (computer IP running motion capture software)

（8）、输出部分添加的接收数据代码（如需同时输出更多骨骼数据，可以对应修改或增加端口，并且增加数据输出代码）

iMarkerset_in = iMarkerset[0];//the i-th Markerset of the motion capture data

iSegments_in = iSegments[0];//the j-th RigidBody (RigidBody)

sFrameOfMocapData* data = theClient->GetLastFrameOfMocapData();

if (data !=NULL)

{

curFrmNo = data->iFrame;

//Case1:Create Rigid Markerset

if(iMarkerset_in>=data->nRigidBodies)

{

//输入的Markerset编号错误，输出赋值为0

Tx_out = 0;

Ty_out = 0;

Tz_out = 0;

Qx_out = 0;

Qy_out = 0;

Qz_out = 0;

Qw_out = 0;

}

else

{

Tx_out = (real_T) data->RigidBodies[iMarkerset_in].x;

Ty_out = (real_T) data->RigidBodies[iMarkerset_in].y;

Tz_out = (real_T) data->RigidBodies[iMarkerset_in].z;

Qx_out = (real_T) data->RigidBodies[iMarkerset_in].qx;

Qy_out = (real_T) data->RigidBodies[iMarkerset_in].qy;

Qz_out = (real_T) data->RigidBodies[iMarkerset_in].qz;

Qw_out = (real_T) data->RigidBodies[iMarkerset_in].qw;

}

//Case2:Create Body Markerset

//      if(iMarkerset[0]>=data->nSkeletons)

//      {

//          //输入的Markerset编号错误，输出赋值为0

//          Tx_out = 0;

//          Ty_out = 0;

//          Tz_out = 0;

//          Qx_out = 0;

//          Qy_out = 0;

//          Qz_out = 0;

//          Qw_out = 0;

//       }

//       else

//       {

//          Tx_out = data->Skeletons[iMarkerset_in].RigidBodyData[iSegments_in].x;

//          Ty_out = data->Skeletons[iMarkerset_in].RigidBodyData[iSegments_in].y;

//          Tz_out = data->Skeletons[iMarkerset_in].RigidBodyData[iSegments_in].z;

//          Qx_out = data->Skeletons[iMarkerset_in].RigidBodyData[iSegments_in].qx;

//          Qy_out = data->Skeletons[iMarkerset_in].RigidBodyData[iSegments_in].qy;

//          Qz_out = data->Skeletons[iMarkerset_in].RigidBodyData[iSegments_in].qz;

//          Qw_out = data->Skeletons[iMarkerset_in].RigidBodyData[iSegments_in].qw;

//        }

}

else

{

Sleep(5);//降低CPU占用

}

*FrameNo = (real_T) curFrmNo;

*Tx = (real_T) Tx_out;

*Ty = (real_T) Ty_out;

*Tz = (real_T) Tz_out;

*Qx = (real_T) Qx_out;

*Qy = (real_T) Qy_out;

*Qz = (real_T) Qz_out;

*Qw = (real_T) Qw_out;

theClient->NokovFreeFrame(data);

（9）、结束部分添加的代码

theClient->Uninitialize();

delete theClient

四、数据的具体解析

（1）、动捕系统连接初始化（输入XINGYING动捕软件NIC Address）

int retCode = -1;

retCode = theClient->Initialize(szServerIP);//szMyIPAddress：Client IP (local IP)；szServerIP：Server IP (computer IP running motion capture software)

（2）、获取数据描述信息

sServerDescription ServerDescription;

memset(&ServerDescription, 0, sizeof(ServerDescription));

theClient->GetServerDescription(&ServerDescription);

sDataDescriptions* ps = nullptr;

theClient->GetDataDescriptions(&ps);

dataDescription描述信息解析：

ps->nDataDescriptions ------ 描述信息数量

const auto& dataDescription = ps->arrDataDescriptions[dsIndex];

dataDescription.type ------ 描述信息类型；1---Descriptor_MarkerSet；2---Descriptor_RigidBody；3---Descriptor_Skeleton；4---Descriptor_ForcePlate

dataDescription.Data.MarkerSetDescription->szName---描述信息中Markerset名称

dataDescription.Data.MarkerSetDescription->nMarkers---描述信息中Markerset包含的点的数量

dataDescription.Data.MarkerSetDescription->szMarkerNames[markerIndex]---描述信息中Markerset包含的第markerIndex个点的名称

dataDescription.Data.RigidBodyDescription->szName ---描述信息中刚体名称

dataDescription.Data.SkeletonDescription->szName ---描述信息中骨架名称

dataDescription.Data.SkeletonDescription->nRigidBodies ---描述信息中骨架包含的骨段数量

dataDescription.Data.SkeletonDescription->RigidBodies[boneIndex] .ID;

--描述信息中骨架包含的第boneIndex个骨段的ID

dataDescription.Data.SkeletonDescription->RigidBodies[boneIndex] .szName---描述信息中骨架包含的第boneIndex个骨段的名称

dataDescription.Data.ForcePlateDescription->nChannels---描述信息中测力台的通道数量

dataDescription.Data.ForcePlateDescription->szChannelNames[channelIdx]---描述信息中测力台的第channelIdx个通道的名称

theClient->FreeDataDescriptions(ps);//注意：需要释放ps

ps = nullptr;

（3）、获取数据信息（注意：需要和（5）对应使用）

sFrameOfMocapData* data = theClient->GetLastFrameOfMocapData();

data数据信息解析：

data->iFrame------数据的帧号

data->Timecode------数据的时间码信息，需使用（4）解码

data->TimecodeSubframe------数据的时间码信息，需使用（4）解码

data->iTimeStamp------数据的时间戳信息

data->nMarkerSets---数据的Markerset数量

sMarkerSetData* markerset = &data->MocapData[i];

markerset->szName---数据的第i个Markerset的名称

markerset->nMarkers---数据的第i个Markerset包含的Marker的数量

markerset->Markers[i_Marker][0]---数据的第i个Markerset包含的第i_Marker个点的X坐标

markerset->Markers[i_Marker][1]---数据的第i个Markerset包含的第i_Marker个点的Y坐标

markerset->Markers[i_Marker][2]---数据的第i个Markerset包含的第i_Marker个点的Z坐标

data->nRigidBodies---数据的刚体的数量

data->RigidBodies[i].ID---数据的第i个刚体的ID

data->RigidBodies[i].x---数据的第i个刚体的X坐标

data->RigidBodies[i].y---数据的第i个刚体的Y坐标

data->RigidBodies[i].z---数据的第i个刚体的Z坐标

data->RigidBodies[i].qx---数据的第i个刚体的旋转信息四元数Qx

data->RigidBodies[i].qy---数据的第i个刚体的旋转信息四元数Qy

data->RigidBodies[i].qz---数据的第i个刚体的旋转信息四元数Qz

data->RigidBodies[i].qw---数据的第i个刚体的旋转信息四元数Qw

data->RigidBodies[i].nMarkers---数据的第i个刚体包含的Marker的数量

data->RigidBodies[i].MarkerIDs[iMarker]---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的ID

data->RigidBodies[i].Markers[iMarker][0]---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的X坐标

data->RigidBodies[i].Markers[iMarker][1]---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的Y坐标

data->RigidBodies[i].Markers[iMarker][2]---数据的第i个刚体包含的第iMarker个Marker的Z坐标

data->nSkeletons---数据的骨架的数量

data->Skeletons[i].skeletonID---数据的第i个骨架的ID

data->Skeletons[i].nRigidBodies---数据的第i个骨架包含的骨段的数量

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].ID---数据的第i个骨架中第j段骨段的ID

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].x---数据的第i个骨架中第j段骨段的X坐标

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].y---数据的第i个骨架中第j段骨段的Y坐标

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].z---数据的第i个骨架中第j段骨段的Z坐标

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].qx---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qx

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].qy---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qy

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].qz---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qz

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].qw---数据的第i个骨架中第j段骨段的旋转信息四元数Qw

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].nMarkers---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的Marker数量

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].MarkerIDs[iMarker]---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的第iMarker个Marker的ID

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].Markers[iMarker][0]---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的第iMarker个Marker的X坐标

data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].Markers[iMarker][1]---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的第iMarker个Marker的Y坐标data->Skeletons[i].RigidBodyData[j].Markers[iMarker][2]---数据的第i个骨架中第j段骨段包含的第iMarker个Marker的Z坐标

data->nOtherMarkers---数据的未命名Marker数量

data->OtherMarkers[i][0]---数据的第iMarker个未命名Marker的X坐标

data->OtherMarkers[i][1]---数据的第iMarker个未命名Marker的Y坐标

data->OtherMarkers[i][2]---数据的第iMarker个未命名Marker的Z坐标

data->nAnalogdatas---数据的模拟通道数量

data->Analogdata[i]---数据的第i个模拟通道的数据

data->nLabeledMarkers---数据的所有命名点的数量

data->LabeledMarkers[iLabeledMarkers].x---数据的第iLabeledMarkers个命名点的X坐标

data->LabeledMarkers[iLabeledMarkers].y---数据的第iLabeledMarkers个命名点的Y坐标

data->LabeledMarkers[iLabeledMarkers].z---数据的第iLabeledMarkers个命名点的Z坐标

data->LabeledMarkers[iLabeledMarkers].size---数据的第iLabeledMarkers个命名点的大小

（4）、时间信息解码

int hour, minute, second, frame, subframe;

bool bValid = theClient->DecodeTimecode(data->Timecode, data->TimecodeSubframe, &hour, &minute, &second, &frame, &subframe);

（5）、释放数据信息内存（注意：需要和（3）对应使用）

theClient->NokovFreeFrame(data);

（6）、结束部分添加的代码，与动捕系统断开连接

theClient->Uninitialize();

五、数据说明

（1）、坐标系为右手坐标系

（2）、对于Markerset中已经定义的Marker，由于软件操作问题、Marker遮挡等原因，造成丢点或识别不到的情况，X、Y、Z坐标值会填充为9999999.000000