Seeker_ SDK 是以 C++语言编写的通信插件，是动态库 dll 的插件形式， 通过将 SDK 包含到 C++项目工程中，通过调用 SDK 的公有接口，即可获取Makrer点和刚体信息,以及测力台包括其他模拟通道信息，使用参考SampleClient。

- 建立连接与通信：

- 创建 SeekerSDKClient对象，输入 Seeker 目标的IP 地址，如果与 SeekerSDKClient 运行在同一

- 台电脑上，输入“10.1.1.198”，C++代码如下：

// 第一个参数为XINGYING软件的SDK广播IP，见面板Setting =》NetWork =》LocalAddress

// ServerIP:“10.1.1.198”

SeekerSDKClient* theClient = new SeekerSDKClient();

theClient->Initialize(“10.1.1.198”);

- 接收数据：

  - 设置回调函数用于接收传输过来的数据，C++代码如下：

void DataHandler(sFrameOfMocapData* data, void* pUserData);

theClient->SetDataCallback(DataHandler, theClient);

- 数据解析：(读取Marker数据和刚体数据,在回调函数中)：

- 获取所有的捕获的MarkerSet数量：

- int markerSetNumber = data.nMarkerSets;

- 获取第 i 个MarkerSet的第j个marker位置信息：

- float point = data.MocapData[i].Markers[j][0]; // 0-x 1-y 2-z

- 获 取 所 有 的 刚 体 数 量 ：

- int number = data.nRigidBodies;

- 获取第 i 个刚体的姿态信息（位置，旋转）：

- float point = data.RigidBodies[i].x; // x y z qx qz qw

- 获取NamedMarker的数量：

- int number = data.nLabeledMarkers;

- 获取第 i 个NamedMarker的位置信息：

- float point = data.LabeledMarkers[i].x; // x y z

- 获取UnNamedMarker的数量：

- int number = data.nOtherMarkers;

- 获取第 i 个UnNamedMarker的位置信息：

- float point = data.OtherMarkers[i][0]; //0-x 1-y 2-z

- 获取模拟通道的数量：

- int number = data.nAnalogdatas;

- 获取第 i 个模拟通道的数据：

- float point = data.Analogdata[i];

- 获取帧发送时刻的绝对时间戳：

- long long timestamp = data.iTimeStamp //1970-01-01至今的毫秒数

- 测力台使用：

  - 初始化测力台：

// 等待测力台初始化就绪，0ms表示无限等待

- retCode = theClient->WaitForForcePlateInit(0);

  - 设置测力台回调：

- void ForcePlateHandler(sForcePlates* pForcePlate, void* pUserData);

- theClient->SetForcePlateCallback(ForcePlateHandler, theClient);

  - 解析测力台数据,第i个测力台X轴上的力(N)：

- pForcePlate->ForcePlates[i].Fxyz[0];

- 关闭连接：

- theClient->Uninitialize();